E5786s-62a 产品加载指导书

简介

V7R2芯片内固化有OnChipRom，支持先贴后烧功能。如果NandFlash为空，则上电进入USB自举，使用BootRomDownloadTool.exe工具可以完成烧片。如果Flash不为空，也可以将BOOT_MODE3管脚短接地，也可以进入USB自举烧片。

操作步骤

安装产线驱动

如果已经安装产线驱动，则可以跳过此步。

- 如果已经安装正常驱动，需要先卸载：双击正常驱动DriverUninstall.exe卸载；

- 安装产线驱动：双击产线驱动DriverSetup.exe安装。

进入USB自举

E5786s单板

- NandFlash为空或BOOT_MODE3管脚接地，BOOT_MODE3引脚位置参考下图，大家可以手动短路接地。

- 保持BOOT_MODE3接地状态，插上USB给单板上电。

- 此时在PC上虚拟出一个Download串口：

烧片镜像

打开BootRomDownloadTool.exe工具，选择BootRom和Firmware。

- 版本从VMP上获取，BootRom选择usbloader.bin，Firmware选择E5786_UPDATE_21.270.99.05.00.BIN

- Next后……

根据实际接的单板个数设置查找的设备数：

点击Scan&Upgrade按钮进行升级：

正在下载BootRom：

正在下载Firmware：

升级完成。关闭掉BootRomDownloadTool.exe工具。

环境恢复

状态恢复

E5786s单板：因为是短接pin点，无需任何恢复操作。

驱动恢复

与2.1节相反，如果次机器只做先贴后烧使用，则可以跳过此步。

- 先卸载产线驱动：双击产线驱动DriverSetup.exe安装；

- 再安装正常驱动：双击正常驱动DriverUninstall.exe卸载。

常见问题

设备管理器未识别DownLoad Port端口

- 可能单板未上电；

- 可能USB未连接，请检查USB是否连接；

- 可能是单板硬件有问题，Hi6930芯片虚焊，导致OnChipRom未运行；

只下载了BootRom，未下载Firmware

- 单板硬件有问题，目前已知个别单板BootRom运行时，访问SSI模块会导致单板挂死，故完不成烧写。