| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| HUAWEI CPE | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total 8 pages 共5页 |
| V200R001 |  |

B593s-601 V200R001  VN2试制MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 刘强 00204556 | Date 日期 | 2013-04-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（REP01T01 V2.31/ IPD-CMM V2.0 / for internal use only）

（REP01T01 V2.31/ IPD-CMM V2.0 / 仅供内部使用）

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 修订描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-04-24 | 1.0 | 初稿完成 | 刘强 00204556 |

目录

1	准备工作：	4

2	MMI测试	4

2.1	SIM卡测试	4

2.2	USB HOST测试	4

2.3	LAN SWITCH测试	5

2.4	按键检测	5

2.5	电话测试	5

B593s-601 VN1试制 MMI产线测试指导书

# 准备工作：

(a)  电话机1部，用电话线将电话很单板上其中一个电话口连接；

(b)  SIM卡1张， 将SIM卡插入到卡槽；

(c)  U盘1个，将软件归档路径下的“\Software\U盘测试文件\”路径下的“Huawei_cpe_mmi_test.cfg”文件夹复制到“U盘根目录下，插入到单板的U盘插槽；

(d)  网线2根，分别将LAN1、LAN2，LAN3、LAN4用网线连接，连接方式如下图所示：

# MMI测试

## SIM卡测试

准备工作就绪后，按开关键开机，系统启动后即进入SIM卡测试阶段。SIM卡测试ok时，TEL灯常量，自动进入USB HOST测试。失败时TEL灯闪烁，MMI测试终止

## USB HOST测试

TEL如下图所示：

TEL灯常亮时，表示SIM卡测试ok，系统已自动进入USB HOST测试，USB HOST测试ok时mode蓝色灯常亮，系统自动进入LAN SWITCH测试。USB HOST测试失败时mode蓝色灯闪烁，MMI测试终止。

## LAN SWITCH测试

MODE灯如下所示：

mode蓝色灯常亮，表示USB HOST测试OK,系统已自动进入LAN SWITCH测试阶段；

LAN SWITCH测试ok时，mode绿色灯常量，系统会自动进按键检测。失败时，mode绿色灯闪烁，MMI测试中止。

## 按键检测

Mode绿色灯常亮，表示LAN SWITCH测试OK, 系统会自动进按键检测；用MMI按键工具同时按下WLAN+RESET+WPS键1s以上，面板灯全部点亮，失败时，信号灯不亮；

## 电话测试

所有灯常亮时，表示已经启动SLIC测试，会听到来电铃音 -> 拿起电话筒 -> 按#键-> 听电话听筒声音（如果是忙音，表示电话测试通过）-> 挂掉电话-> 用MMI按键工具同时按下WLAN+RESET+WPS键1s以上确认电话测试OK看到所有面板灯（除蓝色POWER灯）全灭后，表示MMI测试完成，拔掉SIM卡后，MMI测试完成。