BOOTROM 加载烧片指导书 V1.0

| 拟制： | MBB维修支持小组 | 日期： | 2013-04-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

华为技术有限公司

Huawei Technologies Co.， Ltd.

版权所有 侵权必究

All rights reserved

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 修订原因 | 修改章节 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-04-20 | V1.0 |  |  |  | MBB维修支持小组 |

目录

第1章 适用范围	4

第2章 BOOTROM加载烧片指导	5

2.1 环境准备	5

2.2 加载烧片环境搭建	6

2.2.1 Bootrom烧片工具下载与安装	6

2.2.2 安装驱动	8

2.3 烧片指导	8

2.3.1 BOOTROM加载	8

# 适用范围

BOOTROM加载烧片在MBB产品中主要适用于巴龙V3、V7及以上平台的数据卡，具体机型如下：

| 平台 | 制式 | 机型 |
| --- | --- | --- |
| 巴龙V3 | WCDMA数据卡 | E303s、E303Fs、E303Gs、E303Ds、E303Ms、E303Cs、K3773、E355s、GD03W、E8131s、E8131s、E3121s、E3131As、E3131Gs、E3131Cs、K4305、K4201、E359s、E357s、E352As、E3131s、HiLink E303s、HiLink E353Ws、HiLink E3231Ws、HiLink E3251s、HiLink E3256s、HiLink E3256Ws,E8238Ws,E8258Ws，E8259Ws |
| 巴龙V7 | LTE数据卡 | E3276s、E3272s、E8278s，203HW，GL08D，E3372h-510，E3372h-607 |
|  | E5 | E5776s、102HW、E5331s、E5756s、HW-02E、GL06P、E5332s、HW-01F、E5573s-606、E5573s-320 |

# BOOTROM加载烧片指导

## 环境准备

|  | 名称 | 数量 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 电脑（通用） | 1PCS |  |
|  | USB转接线 | 1PCS |  |
|  | 金属镊子 | 1PCS |  |
| 软件（通过support网站下载/或通过Compartner平台获取） | 生产驱动 | 1PCS | Product Line WinDriver（以最新版本为准） |
|  | BOOTROM加载工具 | 1PCS | BootRomDownloadTool WCDMA制式（V3平台）：05010LJP LTE制式（V7平台）：05011AKY |
|  | XXXX烧片文件 | 1PCS | 对于具体机型 |

说明：

USB转接线：方便操作。

镊子：用于短接BOOT_SEL和GND，可以是其他工具代替。

support 网址：http://support.huaweidevice.com

## 加载烧片环境搭建

### Bootrom烧片工具下载与安装

- 打开服务Support网站，输入Compartner（如果已经安装Compartner平台，直接跳到第3步）。

Support网站：http://support.huaweidevice.com

- 下载，并按提示安装Compartner；

- 使用帐号和密码登录上Compartner平台后，点击“选择设备”，输入待升级的机型名称，双击选中机型。

- 点开“加载工具”，双击工具即可进行下载安装（不同的机型，可能对应的工具编码不同）。

- 安装好Bootrom工具后，工具会自动打开，然后进行软件选择配置。

BootRom: 选择烧片软件中的usbloader.bin；

Firmware: 选择烧片软件。

### 安装驱动

- 在Support网站中，输入Product Line WinDriver。

- 下载最新版本的此驱动进行安装。

  - 双击DriverSetup，进行驱动安装。双击后，PC界面不会有任何弹出，仅仅鼠标会转一会。安装后，会在同一文件夹下弹出一个Install.txt。打开Install.txt，里面能看出驱动的安装状态。

  - 双击DriverUninstall，进行驱动卸载。卸载方式和安装方式一样。

  - 注意：安装和卸载此驱动时，切记不可将数据卡和PC相连。需安装或者卸载此驱动完成后，再将数据卡与PC相连。

## 烧片指导

### BOOTROM加载

- 打开烧片工具，配置好烧片软件，然后点击Next;

- 双击“Expectant count”可以输入需要加载的数量（支持1-8台）。

- 点击“Scan & Upgrade”。

- 找到单板对应的加载点（BOOT_SEL，一般维修手册里会注明）,用镊子或者其他工具将其对地短接，通过USB延长线将数据卡连接电脑，直到出现下图端口，即可松开镊子。

- 正在加载

- 加载成功。

- 加载烧片完成后，进行CBT、升级、写号、写定制等步骤。