| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E8278产品 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total 3 pages 共3页 |

E8278 MMI测试方案

| Prepared by 拟制 | 李凯，王瑞，周仑，管英杰，刘雯 | Date 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

MMI测试方案

### 产品规格

  - 本生产MMI测试文档针对E8278 LTE Wingle；

  - 在MMI工位单板上电前，需要插入SD卡和SIM卡；

  - MMI测试方案顺序：SD卡的测试、SIM卡测试、按键的测试、指示灯的测试；

  - 测试后需要将测试结果写入NV项中。

### MMI测试的触发方式

如果开机检查到有SD卡，且SD卡内有“Huawei_e5_mmi_test.cfg”这个文件时，单板进入MMI测试模式，继续第3步SIM卡测试。

如果检测到SD卡，但读取失败，或SD卡内没有“Huawei_e5_mmi_test.cfg”这个文件，测试失败，进入第5步显示结果；

### SIM测试方案

情形一SIM在位，测试成功：指示灯变化为红、绿、绿---进入继续测试；

情形二SIM不在位，测试失败：进入5步显示结果；

注：三个LED的顺序为：三色灯，短信灯，Wi-Fi灯，后文不再注明。

### 按键、指示灯测试方案

连续按 RESET 键三次，指示灯均为蓝、灭、灭；

第三次按键松开后进入第5步显示结果。

注：按键按下到放开时间不能超过3s。如果按键不良（指按下3s无弹起）全部调到第5步显示结果；

### 显示结果：

测试成功：

指示灯变化：三个灯停在显示黄、绿、绿；

并将MMI测试成功结果写入NV114；

测试失败：

指示灯变化：三个灯停在显示红、灭、灭。

至此，MMI检测结束，按键无反应。