| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E5377 | 内部公开 |
| 产品版本Product version |  |
| V200R001 |  |

E5377 MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 韩久平/00122021 | Date 日期 | 2014-1-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 描述Description | 作者Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-11-14 | 1.00 | 初稿完成 | 韩久平 00122021 |
| 2013-12-04 | 1.01 | 修订部分细节。 | 韩久平 00122021 |

E5377 产品MMI测试指导书

### 测试准备条件

- E5377 整机，保持关机状态。

- 将根目录包含“Huawei_e5_mmi_test.cfg”文件 的SD卡插入E5377 单板。

- 插入SIM卡。

- 按下Power键2秒等待开机。

然后请参照以下各步骤详细描述。

### MMI测试的触发方式

  - E5377 支持SD卡。在SD卡根目录放置MMI测试引导文件“Huawei_e5_mmi_test.cfg”，当系统启动时，自动进入MMI测试模式。

  - 进入MMI测试模式后，LCD显示“MMI TEST”，提示已经进入MMI测试模式。

  - 若LCD未显示“MMI TEST”，表示进入MMI测试模式失败，则SD卡测试失败。判定为故障机，留待定位。

### SIM测试方案

1、若SIM在位且SIM已准备就绪，LCD显示“USIM Pass”自动进入下一测试项；

2、否则，MMI测试过程终止，LCD 显示“USIM Fail”，3s后直接跳转至第5步显示最终测试结果；

### 按键、屏幕、Power LED测试方案

测试项开始: 背光，Power键呼吸LED均点亮。LCD显示全图标界面。

测试步骤：

1.按下Reset键三次，LCD界面会在“全图标->全黑->全白间”循环切换；

2.再按下Menu键三次，LCD同上切换；

当系统检测到Menu键和Reset键都被按下超过3次后，该项测试结束。

*请在LCD显示全黑和全白的时候，检查LCD是否有坏点。

*由于Reset按键是孔塞式，为了避免产线人员操作时误触问题，此处定义300ms内多次按键均为一次按键行为。

*某一个键被按下超过3秒而不释放，则认为是异常情况，测试终止。

*在5分钟之内没有任何按键按下，则认为是异常情况，测试终止。

测试项结果: 如果按键/屏幕/指示灯任一项测试失败，则MMI测试终止；成功则跳到第5步。

### 显示结果：

成功：将测试结果写入NV，并在LCD上显示“√”。

失败：在LCD上显示“×”。

### 测试结束

测试结束后，按下Power 2s键关机。

*关机后必须取出SD卡，防止下次开机时本次测试结果被清掉。

### 整个MMI测试在5分钟内完成，超时则测试终止，在LCD上显示“×”。