| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E5383产品 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total 3 pages 共3页 |
| 21.298.99.05.00 |  |

E5383 V200R001  MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 于凡 00278168 | Date 日期 | 2014-11-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

MMI测试方案

# 1. 准备工作

## 1.1 准备Cradle测试样机

Cradle样机准备若干，5V/2A的电源适配器若干。Cradle用于在MMI测试最后阶段将E5插入测试Cradle检测的场景，5V/2A的电源适配器用于给Cradle供电。

# 2. 产品规格

  - 本MMI测试方案仅针对E5383产品；

  - MMI测试方案顺序：POWER键测试、SIM卡测试、面板温度检测、触摸屏测试、LCD、RESET键测试、蓝牙检测、Cradle检测。

  - 测试后需要将测试结果写入NV项中。

# 3. 测试方案

- 开机前插入SIM卡，放入电池，按下Power键开机，开机后显示docomo开机LOGO，无法开机则表示Power按键故障。

- 开机完成之后屏幕下方显示Flick to Unlock，屏幕中间显示系统时间，即表示已开机成功，

此时在Touch屏上单方向滑动，Flick to Unlock消失表示解锁成功。

- 解锁后进入到SIM卡检测阶段，如果屏幕显示华为LOGO，说明忘记插入SIM卡或者SIM卡座坏件，如果不是忘记插入SIM卡，请直接联系工程师；否则进入步骤4。

- SIM卡检测完毕后，会检测FPC贴片，如果检测FPC失败屏幕显示”面板温度检测失败”， 请直接联系维修人员或者工程师。如果检测成功，直接进入Touch测试阶段，手指沿屏幕指定的三条红色线条滑动，直到三条红色线条全部变绿，进入步骤5；如果有部分区域反复触摸，均无法变色，则触摸屏故障，请直接联系工程师。

- Touch检测完毕后，进入LCD检测，屏幕提示“测试LCD，请按RESET键继续”，背景为黑色，此时请仔细观察有无亮点，接着再按RESET键二次，分别为白屏和彩屏（红、绿、蓝三色），在白屏时请仔细检查有无暗点，如果有，请标记为问题整机，送维修。

- 屏幕检测完毕后，再按RESET键，进入背光检测，屏幕提示“测试背光，请按RESET键继续”， 再按RESET键，观察LCD背光变化，如果无变化则标记为问题整机，送维修。否则进入步骤7。

- LCD背光检测完毕后，在周围1米准备好蓝牙源，进入蓝牙检测，屏幕提示“蓝牙检测中”，检测失败会提示“蓝牙检测失败”，成功的话进入到步骤8。

- 蓝牙检测完毕后，进入到Cradle检测，屏幕提示“请将E5插入Cradle”，此时将E5插入到Cradle，成功的话10秒之内屏幕提示“MMI测试完成”，如果无变化则标记为问题整机，送维修。否则进入步骤9。

- 去掉电池、取出SIM卡、测试完毕。