| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E5573s-606 | 内部公开 |
| 产品版本Product version |  |
| V200R001 |  |

E5573s-606 MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 杨宏亮/00230200 | Date 日期 | 2014-07-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 描述Description | 作者Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-25 | 1.00 | 初稿完成 | 杨宏亮 00230200 |
| 2014-09-17 | 1.10 | 去掉呼吸灯指示 | 杨宏亮 00230200 |

E5573s-606 MMI测试指导书

### 产品规格

  - 本MMI测试文档针对E5573s-606产品，具体产品形态如下：

| 相关项 产品 | E5573s-606 |
| --- | --- |
| 显示/指示 | 模式灯、电源灯 |
| 按键 | Power、Reset |
| Reset键形态 | 位于后盖侧面，孔塞式 |
| 电池装载方式 | 1500mAh/3000mAh可拆卸电池 |
| SIM卡 |  |

  - MMI工位测试仪器

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| SIM卡 | 1 |

  - 测试准备条件：

- E5573s-606带电池整机，保持关机状态

- 插入SIM卡

- 按下Power键2秒等待开机

开机后单板模式灯绿灯亮，电池灯灭，说明单板已经准备好可以进行MMI测试；

如果灯状态不对请检查SIM卡是否插入或者有问题。

参照以下各步骤详细描述进行测试。

### MMI测试的触发方式

操作：E5573s-606 使用双击Reset键的方式进行MMI触发，要求测试人员在500ms内双击Reset键，即可进入MMI测试。

成功：进入MMI测试模式后，继续接着往下测试。

失败：双击Reset键失败，LED灯显示状态依然为 模式灯绿灯亮—电池灯灭，此时说明没有进入MMI测试模式，可以多次尝试双击Reset键，进入MMI测试。

### SIM测试方案

操作：成功进入MMI测试后，单板软件会自动对SIM卡进行检测。

成功：SIM卡检测成功后，LED灯显示状态为 模式灯灭—电池灯绿色灯亮，提示SIM卡检测成功，继续进入下一项测试。

失败：SIM卡检测失败后，LED灯显示状态为 模式灯灭—电池灯红色灯亮，此时说检测SIM卡失败，2秒后跳到步骤6，MMI检测退出；请检查SIM卡是否正确插入，重新开机进行MMI测试或联系技术人员分析。

### 按键、LED灯测试方案

操作：依次按下Power键三次，每次按下后LED灯状态改变

成功：第一次按下Power键,LED灯显示状态为模式灯绿色灯亮—电池灯红色灯亮

第二次按下Power键,LED灯显示状态为模式灯红色灯亮—电池灯绿色灯亮

第三次按下Power键,LED灯显示状态为模式灯灭—电池灯灭

2秒后跳到步骤5，MMI检测完成；

失败：按键检测失败，2秒后跳到步骤6，MMI检测结束。

### 测试结束

测试成功后，LED的灯状态变更为模式灯绿色灯亮—电池灯绿色灯亮，按下Power键超过3秒钟松开，单板关机下电，取出SIM卡。

### 测试超时或者失败

整个MMI测试过程必须在5分钟内完成，超时或者测试失败，LED灯显示状态为模式灯红色灯亮—电池灯红色灯亮。