| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E5578s-932 | 内部公开 |
| 产品版本Product version |  |
| V200R001 |  |

E5578s-932 MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 杨宏亮 00230200 | Date 日期 | 2014-07-26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 描述Description | 作者Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-26 | 1.00 | 初稿完成 | 杨宏亮 00230200 |

E5578 产品MMI测试指导书

### 测试准备条件

- E5578整机，保持关机状态。

- 插入SIM卡。

- 按下Power键2秒等待开机。

然后请参照以下各步骤详细描述。

### MMI测试的触发方式

  - 开机后，单板启动MMI 测试程序，LCD显示 “MMI READY”。

  - 此时可以开始进行MMI 测试。双击Reset键进入MMI测试。

  - 若LCD未显示“MMI READY”，表示进入MMI测试模式失败，则测试失败。判定为故障机，留待定位。

### SIM测试方案

1、若SIM在位且SIM已准备就绪，LCD显示“USIM PASS”自动进入下一测试项；

2、否则，MMI测试过程终止，LCD 显示“USIM FAIL，3s后直接跳转至第6步显示最终测试结果。

### 按键、屏幕测试方案

测试步骤：

1.按下Power键三次，LCD界面会在“全黑->全白->全图标”循环切换；

当系统检测到Power键都被按下超过3次后，该项测试结束。

*请在LCD显示全黑和全白的时候，检查LCD是否有坏点。

*由于Reset按键是孔塞式，为了避免产线人员操作时误触问题，此处定义300ms内多次按键均为一次按键行为。

*某一个键被按下超过3秒而不释放，则认为是异常情况，测试终止。

*在5分钟之内没有任何按键按下，则认为是异常情况，测试终止。

测试项结果: 如果按键/屏幕任一项测试失败，则MMI测试终止；成功则跳到第5步。

### 显示结果：

成功：将测试结果写入NV，并在LCD上显示“√”。

失败：在LCD上显示“×”。

### 测试结束

测试结束后，长按下Power键，超过 3s后松开Power键，单板关机。取出SIM卡。

### 整个MMI测试在5分钟内完成，超时则测试终止，在LCD上显示“×”。