| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E8377s-153 | 内部公开 |
| 产品版本Product version |  |
| V200R001 |  |

E8377s MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 白大斌 00216083 | Date 日期 | 2014-08-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 描述Description | 作者Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-07 | 1.00 | 初稿完成 | 白大斌 00216083 |

E8377s产品MMI测试指导书

### 产品规格

  - 本MMI测试文档针对E8377s产品，具体产品形态如下：

| 相关项 产品 | E8377s | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 显示/指示 | LED 闪灯 |  |
| 按键 | Power、Reset |  |
| Reset键形态 | 位于后盖侧面，孔塞式 |  |
| Power LED | LED |  |

  - 测试准备条件：

- E8377s-153整机，保持关机状态

- 单板连接12V程控电源

- 插入SIM卡

- 按下Power键2秒等待开机。

然后请参照以下各步骤详细描述。

### MMI测试的触发方式

  - 长按Power键：5秒之内，网络指示灯用红灯闪烁，表示开机成功，之后松开按键；如果5秒内指示灯状态不对，测试失败，MMI中止。

  - 观察CarFi指示灯： 20秒内，如果网络指示灯显示绿色长亮，表示可以开始进行后续操作；否则，测试失败，MMI中止。

  - 连续短按Power键2次，软件进入MMI测试模式。

### SIM测试方案

  - 若SIM在位且SIM已准备就绪，LED灯显示为蓝色长亮，自动进入下一测试项；

  - 否则认为测试失败，则会显示最终测试结果。

### 对外充电功能测试方案

1、软件会自动检测对外充电电压，如果电压正常， LED灯显示为蓝色长亮；

2、否则认为测试失败，则会显示最终测试结果；

3、将负载测试灯连接到CarFi的USB接口上，如果灯亮，表示正常，向下进行；否则，测试失败，MMI测试失败。

*在第3 - 4步测试时，按键事件被屏蔽，不响应。

### 按键、LED灯测试方案

测试步骤：

按下Reset键三次，LED灯的显示结果如下所示：

当系统检测到Reset键都被按下超过3次后，该项测试结束。

*由于Reset按键是孔塞式，为了避免产线人员操作时误触问题，此处定义300ms内多次按键均为一次按键行为。

*某一个键被按下超过3秒而不释放，则认为是异常情况，测试终止。

*在5分钟之内没有任何按键按下，则认为是异常情况，测试终止。

测试项结果: 如果按键/指示灯任一项测试失败，则MMI测试终止；成功则跳到第6步。

### 显示结果：

  - 测试成功：软件将MMI测试结果（TRUE）写入NV，同时CarFi指示灯按如下状态显示，绿灯闪烁。

  - 测试失败：指示灯按如下状态显示表示测试失败（其中红色灯闪烁）。

### 测试结束

测试结束后，按下Power 2s键关机。

### 整个MMI测试在5分钟内完成，超时则测试终止，显示测试失败，如下图。