华为技术有限公司通用文件

- E8372h-153 MMI手动测试操作指导书

V1.1

拟  制：王靖

审  核：颜涛

批  准：刘理

共 4 页

2014-09-12

| 版本号 | 更改说明 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 操作指导书初稿完成 | 刘欢 | 2014-08-08 |
| V1.1 | 153将流量的三色灯改为单色的短信灯，修改测试过程灯的颜色 | 王靖 | 2014-09-12 |

- 一、适用范围：

1.1、本操作指导书适用于E8372h_153 wifi wingle产品。

E8372h测试对象为： Sim卡、SD卡、按键、指示灯。

指示灯3个：wifi指示灯、短信指示灯、网络指示灯（顺序从上到下）

按键1个： RESET键。

- 二、目的：

2.1、纠正操作员在E8372h产品手动MMI测试操作过程中的一些不规范操作。

2.2、帮助新员工快速掌握E8372h 手动MMI测试操作方法。

- 三、测试系统硬件配置：

3.1、整机测试工序仪器：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| SIM卡 | 1 |
| SD卡 | 1 |

3.2、MMI测试触发方式：单击RESET键触发。

3.3、测试注意事项：单板需要保证SIM卡在位，SD卡在位且SD卡中含有Huawei_e5_mmi_test.cfg文件。

测试方案：

1. 准备SIM卡、含有Huawei_e5_mmi_test.cfg文件的SD卡一张，将SIM卡和SD卡插入单板，通过USB连接PC机，开始MMI测试。

2．MMI测试顺序检查SIM卡、SD卡、按键、闪灯状态，检查结果保存在NV114中，待后续工位查询。

测试步骤：

1：单板插入SIM卡和SD卡，将单板连接PC机，等待指示灯显示“绿-灭-灭”提示可以开始单击RESET键，进入MMI检测流程。

2：MMI检测流程第一步：检查SIM在位情况，SIM在位指示灯显示“灭-灭-绿”，SIM卡不在位则指示灯在“绿-灭-灭”状态停顿一段时间后显示测试失败结果。

3：MMI检测流程第二步：检查SD卡在位情况，SD卡在位且卡中含有Huawei_e5_mmi_test.cfg文件，指示灯显示“绿-灭-绿”，若SD卡不在位或无Huawei_e5_mmi_test.cfg文件，指示灯显示测试失败结果。（注意：SIM卡检测结果和SD卡检测结果是顺序显示的，两个显示之前无任何操作，若SIM卡和SD卡都OK时，指示灯先显示“灭-灭-绿”之后接着显示“绿-灭-绿”。）

4：RESET按键测试：

第一次按下：指示灯显示“绿-绿-红”，第二次按下：指示灯显示“灭-灭-蓝”，第三次按下：指示灯显示“绿-绿-绿”。注意：按键按下到放开时间不能超过3s，如若超时或按键不良（键按下3s无抬起）指示灯显示测试失败结果。

5：RESET按键测试完成后，指示灯停留在“绿-绿-绿”状态，表示MMI测试成功。再次按键无效。至此MMI测试结束。

6：若整个MMI的测试时间超过5分钟，则指示灯显示测试结果失败。

测试失败结果显示：“灭-灭-红”。