TMO_US_MF64V1.0.0B10（集成版本号）

BD_TMOMF64V3.0(板侧外部版本号)

BD_TMOMF64V1.0.0B10(板侧内部版本号)

Release Notes

July  28. 2014

目录

1.	版本信息	3

2.	版本历史	3

3.	下属版本变更	3

4.	集成版本已修改的BUG和需求	3

# 版本信息

表1-1 版本信息

| 型号名称 | MF64 |
| --- | --- |
| 集成版本号 | TMO_US_MF64V1.0.0B10（集成版本号） |

# 版本历史

表 2-2 版本历史

| 日期 | 说明 |
| --- | --- |
| 2014-5-21 | TMO_US_MF64V1.0.0B01 |
| 2014-5-22 | TMO_US_MF64V1.0.0B02 |
| 2014-6-5 | TMO_US_MF64V1.0.0B03 |
| 2014-6-12 | TMO_US_MF64V1.0.0B04 |
| 2014-6-21 | TMO_US_MF64V1.0.0B05 |
| 2014-6-28 | TMO_US_MF64V1.0.0B06 |
| 2014-7-3 | TMO_US_MF64V1.0.0B07 |
| 2014-7-16 | TMO_US_MF64V1.0.0B08 |
| 2014-7-24 | TMO_US_MF64V1.0.0B09 |
| 2014-7-28 | TMO_US_MF64V1.0.0B10 |

# 下属版本变更

以下模块为该集成版本下属模块变更记录，具体模块变更记录，请参考对应下属版本的单独Release notes：

| 编号 | 变更模块 | 【无变更时请写“无变更”，变更的版本请写变更后的版本号。】 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板侧版本 | 板侧有变更 |
| 2 | ISO版本 | 无变更 |
| 3 | WebUI | 有变更 |

# 集成版本已修改的BUG和需求

以下版本是除下属版本变更外，通过修改NV、配置文件等修改的bug、实现的需求以及个别需要强调的重点故障。

| 问题编号 | 问题描述 | 变更项 |
| --- | --- | --- |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B01： |  |
| 1 | 升级NV解决内环问题 | NV |
| 2 | 板侧升级解决问题见中文RELEASE NOTES | FW |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B02： |  |
|  | 板侧升级解决短按WPS导致断网故障 |  |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B03： |  |
|  | 修改的故障见下面附件中深绿色部分 |  |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B04： |  |
|  | 修改的故障见下面附件中深绿色部分 |  |
|  | 升级标准NV 改善内环问题 |  |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B05： |  |
|  | 修改的故障见下面附件中深绿色部分 |  |
|  | 升级标准NV 改善内环问题 |  |

| 问题编号 | 问题描述 | 变更项 |
| --- | --- | --- |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B06： |  |
|  | 升级标准NV 改善内环问题 |  |
|  | 为了解决多长稳问题，执行了以下动作： - WIFI 加入了反复加载卸载保护机制 - 驱动把HSU中的RPC挪到DIAG任务中，以避免左曙反馈的插拨后待机死机，切换调试模式死机 - ROUTER模块合入了了tcp的contrack size和timeout值，contrack size从512修改到1024，timeout值从5天修改到3小时 - 为了解决短信满再删除死机，WEB-SERVER加入了保护机制，即判断如果不存在的短信时报错 - 合入WIFI 解决死锁的高通补丁 a)针对对队列堵死问题的修改 i)去掉检查流控关闭数据标志 ii)修改htc_task_query中对队列中数据数的判断 b)为解决wlan_htc task和diag task使用timer造成的死锁问题，wifi这边去掉了一个timer 6)Device-ui 和WEB-UI 实现流量统计自动跳变单位功能 7）Web-ui 取掉帮助功能，只提供密码提示 8)为了提高用户体验，烧录时死机NV关闭，即死机重启 9）为了保持产线升级可靠性，把注释掉的下不死继续加上 |  |
|  | 其他修改的故障见下面附件中深绿色部分 |  |

| 问题编号 | 问题描述 | 变更项 |
| --- | --- | --- |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B07： |  |
|  | 1 WEB-UI 修改一些WORDING 问题 |  |
|  | 为了解决多长稳问题，执行了以下动作： - 合入WIFI 解决死锁的高通补丁 a)针对对队列堵死问题的修改 i)去掉检查流控关闭数据标志 ii)修改htc_task_query中对队列中数据数的判断 b)为解决wlan_htc task和diag task使用timer造成的死锁问题，wifi这边去掉了一个timer 因为前后方复现WIFI断网，因此B06上面修改回退 |  |
|  | 其他修改见下面附件中深绿色部分 |  |

| 问题编号 | 问题描述 | 变更项 |
| --- | --- | --- |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B08： |  |
|  | 1 WEB-UI 修改了Wording问题： Web interface -> SMS -> Click on an SMS -> Delete Result: A message appears on the screen which says "Are you sure to delete?". It should be "Are you sure you want to delete the text?" or just "Are you sure?". |  |
|  | WIFI 修改了断网高通最新修改 |  |
|  | 贾臻了为解决前方9小时联网断网2分钟后恢复，增大了DSM内存池 |  |
|  | 屏幕修改： 按照李工的要求，实现如下： 11:59PM-->12：00AM 11:59AM-->12：00PM 自测通过，代码已经入库 |  |
|  | 为了降低待机死机问题，把一个Q6侧核电在待机状态下的0.75V改为1.2V |  |
|  | 为了解决2G协议测试2434问题，关机掉电时间从原来的3.6秒改为5.4秒 |  |
|  | 合入高通补丁解决3G协议测试4531故障和插线关机出现两次设备死机，高通CR：for SR1567826, 1606860, 1595038/CR679152, 282499, 690148 |  |
|  | 其他修改的故障见下面附件中深绿色部分，非故障为浅绿色部分 |  |

| 问题编号 | 问题描述 | 变更项 |
| --- | --- | --- |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B09： |  |
|  | 修改局方FUT 报的3G-4G 跳变问题 |  |
|  | 1 WEB-UI 修改了Wording问题： 见下面附件MF64 Reno Quality Issues List－２０１４０７２４.xlsx 中深绿色部分 |  |
|  | 其他修改的故障见下面附件MF64-TMO_US_MF64V1.0.0B08-家里系统--测试故障汇总-未关闭-20140７23.xlsx中深绿色部分，非故障为浅绿色部分 |  |

| 问题编号 | 问题描述 | 变更项 |
| --- | --- | --- |
|  | TMO_US_MF64V1.0.0B10： |  |
|  | 修改局方FUT 报的3G-4G 跳变问题 |  |
|  | 其他修改的故障见下面附件MF64-TMO_US_MF64V1.0.0B08-家里系统--测试故障汇总-未关闭-20140７28.xlsx中深绿色部分，非故障为浅绿色部分 待机死机修改方法： 取掉前方BSP 待机后保持Q侧核电为1.2, 维持与B07 一样，还是0.75V WIFI 优化待机唤醒 写EFS区文件操作，避免死机 短信满全部删除死机： WEB-UI 和WEB-SERVER加保护机制，避免死机。 |  |