ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV Release Notes

Dec. 30. 2014

ZTE® Proprietary

Restricted Distribution: This document contains critical information about ZTE products and may not be distributed to anyone else without the approval from ZTE.

All data and information contained in or disclosed by this document is confidential and proprietary information of ZTE. ZTE is a registered trademark and registered service mark of ZTE Corporation.

ZTE Corporation

Address : ZTE Plaza , Keji Road South , Hi-tech Industrial Park , Nanshan District , Shenzhen , P.R.China , 518057

© 2005 ZTE Corporation. All rights reserved.

目录

1 版本信息	3

2 版本历史	3

3 修改记录	3

# 1 版本信息

表1-1 版本信息

| 基带平台 | MDM9225 |
| --- | --- |
| 射频平台 | WTR1625L |
| WCDMA功放 | SKY77629 |
| GSM/EDGE功放 | SKY77629 |
| 多模开关型号 | SKY13491 |
| 软件版本号 |  |
| 对应的高通软件版本号 | 2031 |

# 2 版本历史

表 2-1版本历史

| 日期 | 说明 |
| --- | --- |
| 2013-02-07 | 初始版本： ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV |
| 2014-1-10 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.1) |
| 2014-2-14 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.2) |
| 2014-2-19 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.3) |
| 2014-2-25 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.4) |
| 2014-03-06 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.5) |
| 2014-3-12 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.6) |
| 2014-5-14 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.7) |
| 2014-8-14 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.8) |
| 2014-8-21 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.9) |
| 2014-9-03 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.0) |
| 2014-12-02 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.1) |
| 2014-12-30 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.2) |
| 2015-03-24 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.3) |
| 2015-05-14 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40_41)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.4) |
| 2015-05-28 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40_41)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.5) |
| 2015-10-16 | ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40_41)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.6) |

# 3 修改记录

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40_41)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.6) |  |  | 提交人 |  | 胡静 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |  |
| 需升级项目及PV/EN版本说明 |  | 所有项目版本均需升级 |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  | 波及分析 |
| 67330 [explicit_mf_adf_Selection] |  | 1 |  | 部分白卡不识别 |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40_41)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.5) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |  |
| 需升级项目及PV/EN版本说明 |  | 所有项目版本均需升级 |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  | 波及分析 |
| 24988 | 2850,65535,65535,65535,65535,2150,2250,65535 | 2550,65535,65535,65535,65535,2150,2250,65535 |  | GSM850 功率控制，切换点 |  |  |
| 25076 | 450,650,850,1050,1250,1450,1650,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3160,3160 | 400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3100,3150 |  |  |  |  |
| 24989 | 2850,65535,65535,65535,65535,2150,2250,65535 | 2550,65535,65535,65535,65535,2150,2250,65535 |  | GSM850 功率控制，切换点 |  |  |
| 25077 | 450,650,850,1050,1250,1450,1650,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3160,3160 | 400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3100,3150 |  |  |  |  |
| 对应小qcn文件 |  |  |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40_41)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.4) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 67041 | 23 | 22 |  | B41 最大功率配置 |  |
| 67048 | 0，1，2，2 | 0，1，1，1 |  | B41功率等级 |  |
| 67050 | 865，835，770，740，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0 | 830，800，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0 |  | B41切换点 |  |
| 6828 | 0xA0080800DF | 0x1A0080800DF |  | 增加LTEB41配置 |  |
| 6829 | 0xA0080800DF | 0x1A0080800DF |  |  |  |
| 65633 | 0xA0080800DF | 0x1A0080800DF |  |  |  |
| 对应小qcn文件 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 在上述配置完成基础上，对LTE B41频段进行了校准 |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.3) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 70848 | PCL0/1：2900 | 2850 |  | GSM压功率 |  |
| 70846 | PCL5/6：3200 | 3160 |  |  |  |
| 70845 | PCL5/6：3200 | 3160 |  |  |  |
| 对应小qcn文件 |  |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38_40)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.2) |  |  | 提交人 |  | 郭法永 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 6828 | 0x20080800DF | 0xA0080800DF |  | 增加LTE B40配置 |  |
| 6829 | 0x20080800DF | 0xA0080800DF |  |  |  |
| 65633 | 0x20080800DF | 0xA0080800DF |  |  |  |
| 6658 | 23 | 22 |  | 发射相关配置 |  |
| 6665 |  | 0，1，1，1 |  |  |  |
| 6667 |  | 830，800，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0 |  |  |  |
| 备注 | 在上述配置完成基础上，对LTE B40频段进行了校准 |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.1) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 04030 | 0,0,0,0,0,0,0,0 | 0,0,7,0,0,0,0,0 |  | AWS内环优化 |  |
| 04055 | 0,0,0,0,0,0,0,0 | 0,0,5,0,0,0,0,0 |  |  |  |
| 04056 | 0,0,0,0,0,0,0,0 | 0,0,6,0,0,0,0,0 |  |  |  |
| 04081 | -2 | 0 |  |  |  |
| 04082 | 3 | 0 |  |  |  |
| 25076 | 450,650,850,1050,1250,1450,1650,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3150，3150 | 450,650,850,1050,1250,1450,1650,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3200,3200 |  | GSM850最大功率提升 |  |
| 25077 | 450,650,850,1050,1250,1450,1650,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3150，3150 | 450,650,850,1050,1250,1450,1650,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3200,3200 |  | GSM900最大功率提升 |  |
| 对应小qcn文件 |  |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_AWS_900_850)_StandardNV (V2.0) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 04035 | 152，152，152，152，152，152，152，152 | 157，157，157，157，157，157，157，157 |  | UMTS压功率 |  |
| 04067 | 0 | 400 |  | UMTS相位不连续性相关 |  |
| 04081 | 0 | -2 |  | UMTS内环功控相关 |  |
| 04082 | 0 | 3 |  |  |  |
| 对应小qcn文件 | 增加wcdma band4 |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.9) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应高通分支 |  | 2031 |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 65906 | 23 | 22 |  | LTE压功率 |  |
| 71221 | 23 | 22 |  |  |  |
| 65913 | 0,1,2,3 | 0,3,3,3 |  | LTE PA_RANGE_MAP修改 |  |
| 71228 | 0,2,2,3 | 0,1,1,1 |  |  |  |
| 65915 | 860,830,860,830,765,735 | 780,750,780,750,780,750 |  | LTE切换点 |  |
| 71230 | 870,840,830,800,730,700 | 780,750,0,0,0,0 |  |  |  |
| 对应小qcn文件 | 增加band4 band28 |  |  |  |  |

| 对应版本：ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.8) |  |  |  | 提交人 |  | 陈林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV ID | 原值 | 修改值 | 修改原因 |  | 波及分析 |  |
| 72 | 17 | 18 | 记录版号 |  |  |  |
| 回退1.3/1.4/1.5版本所作的NV修改 |  |  | 默认不支持IMS-VoLTE |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.7) |  |  | 提交人 |  | 郭法永 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 1183 | 152，152，152，152，152，152，152，152 | 157，157，157，157，157，157，157，157 |  | UMTS压功率 |  |
| 539 | 152，152，152，152，152，152，152，152 | 157，157，157，157，157，157，157，157 |  |  |  |
| 对应小qcn文件 |  |  |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.6) |  |  | 提交人 |  | 郭法永 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 6717 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  | LTE PA_RANGE_MAP修改 |  |
| 6560 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  |  |  |
| 66652 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  |  |  |
| 66078 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  |  |  |
| 66732 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  |  |  |
| 66811 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  |  |  |
| 66173 | 0，0，1，1 | 0，1，1，1 |  |  |  |
| 65913 | 0，0，3，3 | 0，3，3，3 |  |  |  |
| 66412 | 0，1，1，1 | 0，1，1，1 |  |  |  |
| 6719 | 860,830,860,830,860,830 | 830,800,830,800,830,800 |  | LTE切换点 |  |
| 6562 | 82,3,52,3, 82,3,52,3, 82,3,52,3 | 830,800,830,800,830,800 |  |  |  |
| 66654 | 860,830,860,830,860,830 | 830,800,830,800,830,800 |  |  |  |
| 66174 | 860,830,0,0,0,0 | 830,800,0,0,0,0 |  |  |  |
| 66077 | 860,830,860,830,860,830 | 830,800,830,800,830,800 |  |  |  |
| 66414 | 860,830,0,0,0,0 | 830,800,0,0,0,0 |  |  |  |
| 66734 | 860,830,860,830,860,830 | 830,800,830,800,830,800 |  |  |  |
| 对应小qcn文件 |  |  |  |  |  |

| 对应版本：ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.5) |  |  |  | 提交人 |  | 李翠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV ID | 原值 | 修改值 | 修改原因 |  | 波及分析 |  |
| 72 | 14 | 15 | 记录版号 |  |  |  |
| 70239 | 2 | 0 | 高通推荐默认值70239 PS Supplementary Service Domain Preference nv/item_files/modem/mmode/supplement_service_domain_pref |  |  |  |

| 对应版本：ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.4) |  |  |  | 提交人 |  | 李翠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV ID | 原值 | 修改值 | 修改原因 |  | 波及分析 |  |
| 72 | 13 | 14 | 记录版号 |  |  |  |
| 69673 | 0 | 2 | VoLTE呼叫问题 |  |  |  |

| 对应版本：ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.3) |  |  |  | 提交人 |  | 雷志锋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV ID | 原值 | 修改值 | 修改原因 |  | 波及分析 |  |
| 72 | 12 | 13 | 记录版号 |  |  |  |
|  |  | 69673 //[LZF]: 这项NV昨天已经沟通过了，其代表运营商模式，不能设置为表示AT&T模式的“5”，否则在没有IMS参数的SIM卡情况下，IMS不发起注册； 请设置为“0”； | IMS相关NV配置我们是按照高通给AT&T的配置进行的，原始出处请关注下面两个excel文档，其中第一个文档中包括高通给多个运营商的配置，只需关注“ATT Lab”这一列，后面那个文档是完全给AT&T的，如果这两个文档有冲突的地方，以后面这个文档《8960 Parameters - Tracking Spreadsheet - PA18 - External》为准。 |  |  |  |

# 4 备注

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV |  |  | 提交人 |  | 郭法永 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注信息概述： |  |  |  |  |  |
| 第一版NV说明：根据高通2030版本xml文件(MSM8974文件包)，更改了GSM、WCDMA和LTE的频段配置信息，使用QDART（4.8.16版本）进行校准后形成射频部分，并且验证了射频指标正常以后，从主板内备份出QCN文件，协议部分参照2030标准NV进行修改，然后再次验证射频工作正常。这样就形成标准NV。 |  |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.1) |  |  | 提交人 |  | 郭法永 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注信息概述： |  |  |  |  |  |
| V1.1版本NV说明：在初始版本NV基础上，合入针对EDGE功率信道间不平问题重新制作的2G NV部分的小QCN文件及GPRS/EDGE功率回退的小QCN文件，进行2G配置项加入，LTE/UMTS/GSM各频段压功率修改，及LTE的PA_RANGE_MAP修改，并重新校准，得到该版本NV |  |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 946 | 0x04C0 | 0x04E8 |  | 增加2G配置 |  |
| 441 | 未激活 | 0x0380 |  |  |  |
| 70847 | PCL0/1：2950 | 2900 |  | GSM压功率 |  |
| 70848 | PCL0/1：2950 | 2900 |  |  |  |
| 70846 | PCL5/6：3250 | 3150 |  |  |  |
| 70845 | PCL5/6：3250 | 3150 |  |  |  |
| 6710 | 23 | 22 |  | LTE压功率 |  |
| 6553 | 23 | 22 |  |  |  |
| 66645 | 23 | 22 |  |  |  |
| 66126 | 23 | 22 |  |  |  |
| 66083 | 23 | 22 |  |  |  |
| 66405 | 23 | 22 |  |  |  |
| 66725 | 23 | 22 |  |  |  |
| 66804 | 23 | 22 |  |  |  |
| 1183 | 162，162，162，162，162，162，162，162 | 152，152，152，152，152，152，152，152 |  | UMTS压功率 |  |
| 1863 | 167，167，167，167，167，167，167，167 | 157，157，157，157，157，157，157，157 |  |  |  |
| 3690 | 167，167，167，167，167，167，167，167 | 157，157，157，157，157，157，157，157 |  |  |  |
| 539 | 162，162，162，162，162，162，162，162 | 152，152，152，152，152，152，152，152 |  |  |  |
| 6717 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  | LTE PA_RANGE_MAP修改 |  |
| 6560 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  |  |  |
| 66652 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  |  |  |
| 66078 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  |  |  |
| 66732 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  |  |  |
| 66811 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  |  |  |
| 66173 | 0，1，2，2 | 0，0，1，1 |  |  |  |
| 65913 | 0，1，2，3 | 0，0，3，3 |  |  |  |
| 66412 | 0，1，2，2 | 0，1，1，1 |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_5_7_8_20_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.2) |  |  | 提交人 |  | 郭法永 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注信息概述： |  |  |  |  |  |
| V1.2版本NV说明：在V1.1版本NV基础上，对LTE欧亚频段的切换点NV及相位不连续性相关NV进行修改，并重新校准，得到该版本NV。 |  |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 6719 | 860,830,860,830,765,735 | 860,830,860,830,860,830 |  | LTE切换点 |  |
| 6562 | 82,3,52,3, 82,3,52,3, 2,3,-28,2 | 82,3,52,3, 82,3,52,3, 82,3,52,3 |  |  |  |
| 66654 | 860,830,860,830,765,735 | 860,830,860,830,860,830 |  |  |  |
| 66174 | 860,830,860,830,765,735 | 860,830,0,0,0,0 |  |  |  |
| 66077 | 860,830,860,830,765,735 | 860,830,860,830,860,830 |  |  |  |
| 66414 | 865,835,770,740,0,0 | 860,830,0,0,0,0 |  |  |  |
| 66734 | 860,830,860,830,765,735 | 860,830,860,830,860,830 |  |  |  |
| 66813 | 未激活 | 860,830,860,830,860,830 |  |  |  |
| 1795 | 0 | 300 |  | UMTS相位不连续性相关 |  |
| 2046 | 0 | 380 |  |  |  |
| 2071 | 0 | 480 |  |  |  |
| 3722 | 0 | 400 |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_900_850)_StandardNV (V1.9) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注信息概述： |  |  |  |  |  |
| V1.9版本NV说明：在V1.8版本NV基础上，对LTE频段新增了B4与B28的支持，修改B4,B28最大功率、切换点、PA range map |  |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 65906 | 23 | 22 |  | LTE压功率 |  |
| 71221 | 23 | 22 |  |  |  |
| 65913 | 0,1,2,3 | 0,3,3,3 |  | LTE PA_RANGE_MAP修改 |  |
| 71228 | 0,2,2,3 | 0,1,1,1 |  |  |  |
| 65915 | 860,830,860,830,765,735 | 780,750,780,750,780,750 |  | LTE切换点 |  |
| 71230 | 870,840,830,800,730,700 | 780,750,0,0,0,0 |  |  |  |

| 对应版本 ZM8630_MDM9225_LTE(1_2_3_4_5_7_8_20_28_38)_W(2100_1900_1700_900_850)_StandardNV (V1.10) |  |  | 提交人 |  | 董金涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注信息概述： |  |  |  |  |  |
| V1.10版本NV说明：在V1.9版本NV基础上，对UMTS新增了BAND4的支持，修改UMTS B4,最大功率、相位不连续性、功控相关NV，并重新校准 |  |  |  |  |  |
| NV ID | 原值 | 修改值 |  | 修改原因 |  |
| 04035 | 152，152，152，152，152，152，152，152 | 157，157，157，157，157，157，157，157 |  | UMTS压功率 |  |
| 04067 | 0 | 400 |  | UMTS相位不连续性相关 |  |
| 04081 | 0 | -2 |  | UMTS内环功控相关 |  |
| 04082 | 0 | 3 |  |  |  |