版本编译时间查询操作指导

| 拟制: Prepared by | E8372h-153 Team |  | 日期： Date | 2026-7-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

版本编译时间查询操作指导	3

1	版本的实际编译时间（输入命令：at^VERTIME）	3

2	版本编译时间查询指导	3

2.1	区分相同版本号的不同版本	3

2.2	版本编译时间查询方法	3

3	附件：工具	7

# 版本编译时间查询操作指导

# 版本的实际编译时间（输入命令：at^VERTIME）

# 版本编译时间查询指导

## 区分相同版本号的不同版本

目前数据卡新产品，由于一些原因，基于新版本出了很多替代版本，为了解决以上问题，引入了查询版本的编译时间机制，虽然显示的版本号一样，但是两个版本的编译时间显然不一样，老版本的编译时间肯定比新版本的编译时间要早。因此提供版本编译时间的查询指导书，以供生产、市场人员区分相同版本号下的不同版本。

## 版本编译时间查询方法

1、连接单板，等待PC自动映射出网口（RNDIS端口）

2、使用wfetch工具，POST发送以下报文

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n

<switchMode>\r\n

<switchType>1</switchType>\r\n

</switchMode>\r\n

3、下发报文完成后，右击“计算机”—>“管理”—>“设备管理器”，查看有PCUI端口。

4、使用SSCOM，端口选择PC UI 口

4.1 首先发送AT命令:at^datalock=xxxxxxxx解开datalock, xxxxxxxx为单板的datalock值.

4.2其次发送AT命令: at^vertime, 得到版本的具体编译时间

# 附件：工具